ISC 65.060

B 91

DB43

湖   南   省   地   方   标   准

DB43/Tⅹⅹⅹ-2018

- 网带连续式油茶烘干机

Band continuous-flow Camellia dryer

2018-×-×发布                                      2018-×-×实施

湖南省质量技术监督局 发布

- 目  次

| 前言……………………………………………………………………………………………………… | Ⅱ |
| --- | --- |
| 1 范围…………………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………… | 1 |
| 3 术语和定义…………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 4 型号编制………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 5 技术要求……………………………………………………………………………………………… | 2 |
| 6 检验方法……………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 7 检验规则……………………………………………………………………………………………… | 6 |
| 8 标志、包装、运输、贮存…………………………………………………………………………… | 7 |

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利技术，本标准的发布机构不承担识别这些专利技术的责任。

本标准由湖南省农业机械管理局提出。

本标准由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湘潭鑫控机电科技有限公司。

本标准主要起草人：何宗敏、陈永忠、刘春林、李立初、李志钢、李学文。

本标准为首次发布。

- 网带连续式油茶烘干机

  - 范围

本标准规定了网带连续式油茶烘干机的术语和定义、型号编制、技术要求、安全技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输等。

本标准适用于燃煤（生物质、油、气）、蒸汽、电热等热源的网带连续式油茶烘干机（以下简称烘干机）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方包络测量表面的简易法

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5330.1-2012  工业用金属丝筛网和金属丝编织网 网孔尺寸与金属丝直径组合选择指南 第1部分：通则

GB/T 5667  农业机械生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 12476.1  可燃性粉尘环境用电气设备 第一部分：通用要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 14095  农产品干燥技术 术语

GB 19517  国家电气设备安全技术规范

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

  - 术语和定义

GB/T 14095确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  耗能量  energy consumption

平均每脱水1kg所消耗的能量。

- 3.2  干燥强度 dry capacity

平均每小时单位烘烤面积的脱水能力（铺层厚度约8mm）。

- 4  型号编制

4.1  烘干机型号编制应符合JB/T 8574的规定。

4.2  烘干机型号主要由类别代号、特征代号、结构型式和基本参数四部分组成，型号表示方法如下：

5    HC  W — 口 — 口

改进代号

烘烤面积（㎡）

型式特征：网带式

小类代号：油茶果（籽）烘干

大类代号: 烘干机械

型号示例：

5HCW-60A:表示烘干面积为60㎡，经过第一次改进的网带式油茶果（籽）烘干机。

- 5  技术要求

- 5.1  一般要求

5.1.1烘干机应按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

5.1.2外购件（如电动机、电气系统、网带、轴承、材料等）应符合相关标准或产品使用说明书的规定，并附有制造商提供的产品合格证。

5.1.3 所有自制件必须经检验合格，外购、外协件必须有合格证明文件或经检验合格方可装配。

5.1.4 装配后各活动环节应灵活、无卡滞现象，运转应平稳、可靠，不允许有异常声响和撞击声。

5.1.5各零部件之间的链接应牢固、可靠，紧固件应做防松处理。

5.1.6传动装置调速应稳定、可靠，操作应灵活、方便。

5.1.7各润滑部位应加足润滑油，不允许有油脂渗漏而污染油茶果的现象。

5.1.8铸件、锻件表面不应有影响烘干机及零部件强度和外观质量的裂纹、砂眼、气孔等缺陷。

5.1.9焊缝应均匀、牢固，不应有假焊、漏焊、烧伤、裂纹、夹渣、气孔、焊渣未除等缺陷。

5.1.10烘干机外表应整洁、平整、无污损 ，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等现象。

5.1.11涂漆应符合JB/T 5673的规定，漆膜厚度不少于35μm。漆膜附着力不应低于JB/T 9832.2规定的Ⅱ级。

- 5.2  性能要求

5.2.1烘干机应符合炼制茶油的工艺要求，烘干后的油茶籽含水率应均匀，并符合炼制茶油的品质要求。

5.2.2烘干机在使用电源AC380（±10％），环境相对湿度≦90RHB、温度:5℃～40℃，被烘油茶果初始含水率为≥50％，出机含水率≤30％的条件下，其主要性能指标应符合表1的规定。

表1  主要性能指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风温度 |  | ℃ | 50～80 |
| 2 | 工作噪声 |  | dB(A) | ≤80 |
| 3 | 空载机内温升速率 |  | ℃/h | ≥25 |
| 4 | 耗能量 |  | MJ/ kg（H2O） | ≤17 |
| 5 | 生产率 |  | kg/h | 应符合使用说明书指标 |
| 6 | 单位干燥面积生产率 |  | kg/(m2h) | ≥3 |
| 7 | 干燥强度 |  | kg/(m2h) | ≥2 |
| 8 | 轴承温升 |  | ℃ | ≤35 |
| 9 | 可靠性 | 平均首次故障前工作时间 | h | ≥250 |
|  |  | 使用有效度 | % | ≥95% |

5.2.4电控装置

电控装置应具备安全联锁保护、遇故障自动停机、温度的设定与显示等功能。

- 5.3  安全要求

5.3.1 烘干机配套动力应具有可靠的接地装置，用500V绝缘电阻表测量，其对地绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.3.2 烘干机机容易松脱的零件应有可靠地防松装置，单向运转的零件应有运动方向标记。

5.3.3 烘干机的危险部位应该设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的规定，安全标志上应简要提示危险程度。

5.3.4 对操作及相关人员可能触及的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。

5.3.5使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，应重现烘干机上的安全标志，并标明安全标志的固定位置。使用无文字安全标志时，使用说明书应用中文解释安全标志的释义。

- 6  试验方法

- 6.1  试验准备

6.1.1 试验场地应能满足各试验项目的测定要求。

6.1.2 试验前应确认试验样机的主要技术参数并做好记录。

6.1.3 试验前应按照使用说明书的规定进行样机安装和调试，确认样机达到正常状态后方可进行试验。

6.1.4 试验前采用随机法和对角线四分法对试验用原料进行取样并检验原料品质，确认原料达到5.2.1的要求，并记录检验结果.

6.1.5 试验所用的主要仪器、设备应在检定有效期内，试验前应进行必要的检查校正。

- 6.2  机械性能试验

6.2.1 空载试验

负载试验前，应先进行60min空运转试验，测定样机空载噪声、烘干机内温升速率，并做记录。

6.2.2 负载试验

空运转试验结束后，进行负载试验，每台样机试验3次，每次试验时间1h。三次试验时间间隔应尽量短，即前一次实验清理后，立即进行下一次试验。每次试验应测定试验时间、负载功耗、工作噪声、耗热量、出油茶籽生产量等。试验结束后从出油茶籽口接取的油茶籽中取油茶籽样品1kg，用于含水率测定。

6.2.3 轴承温升测定

用测温仪测量轴承外壳上的温度，试验前与试验结束时的测量温度之差，即为样机轴承温升。

6.2.4 噪声的测定

噪声测定用声级计按GB/T 3768的规定测定。

- 6.3  作业性能测定

6.3.1 含水率测定

测定油茶果和油茶籽的含水率。将抽取油茶果和油茶籽样品按照对角线多点法（不少于8点）随机取样，充分混合均匀后，称取测定小样5g，通过水份测定仪测定油茶果和油茶籽含水率。

6.3.2 生产率测定

负载实验中，在出油茶籽口接取、称量不少于0.5h经过烘干的油茶籽并称重。生产率按公式（1）计算。

E0=WcT0..........................................................................(1)

式中：

E0——生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

WC——接取油茶籽质量，单位为千克（kg）；

T0——接取油茶籽的时间，单位为小时（h）。

6.3.3干燥面积

按公式（2）计算

S=BinLi......................................................................(2)

式中：

S——烘干机干燥面积，单位平方米（m2）；

B——烘干箱网带工作宽度，单位为米（m）；

n——网带层数；

Li——第i层网带的有效烘干长度，单位为米（m）。

6.3.4 单位干燥面积生产率测定

烘干机进入正常工作状态后，在出油茶籽处接取烘干后的油茶籽，摊凉后称重。单位有效干燥面积生产率按公式（3）计算。

E1=W1T1×S..................................................................(3)

式中：

E1——单位干燥面积生产率，单位为千克每平方米小时【kg/(m2h)】。

W1——接取的油茶籽质量，单位为千克（kg）。

T1——接取油茶籽的时间，单位为小时（h）。

S——干燥面积，单位为平方米（m2）。

- 6.3.5 干燥强度测定

干燥强度根据6.3.1、6.3.2和6.3.3方法测定的数据，按照公式（4）计算。

Q=(H1−H2)×E1−H1......................................................(4)

式中：

Q——干燥强度，单位为千克每平方米小时【kg/(m2h)】；

H1——烘干前油茶籽的含水量；

H2——烘干后油茶籽的含水量；

E——单位有效干燥面积生产率，单位为千克每平方米小时[kg/(m2h)]。

6.3.6 耗能量测定

在测定单位有效干燥面积生产率的同时，记录消耗的燃料质量和耗电量。耗能量公式按（5）计算。

λ=(1−H1)(Gmqm+3.6N)(H1−H2)×W1...............................................(5)

式中：

λ——耗能量，单位为兆焦每千克（MJ/kg）；

Gm——热风炉消耗的燃料质量（包括点火升温的燃料），单位为千克（kg）；

qm——应用燃料低位发热值，单位为兆焦每千克（MJ/kg）；

N——耗电量，单位为千瓦时（KW.h）；

W1——6.3.4中接取的油茶籽质量，单位为千克（kg）。

- 6.4  可靠性试验

- 平均首次故障前工作时间考核样机不应少于2台。试验采用定时截尾试验方法，时间为300h。有效度考核样机至少1台。有效度单机考核累计工作时间不应少于60h。测定按GB/T 5667的规定进行。

- 7  检验规则

7.1  检验类型

烘干机的检验分为出厂检验和型式检验。

7.2  出厂检验

7.2.1  烘干机出厂前应逐台进行空运转试验；试验时间应不少于30min。烘干机在空运转试验中应运转平稳、可靠。

7.2.2  烘干机在出厂前应逐台按表2规定的项目进行出厂检验，经制造厂质量检验部门检验符合本标准规定要求后，方可发给产品出厂合格证。

7.3  型式试验

7.3.1  烘干机有下列情况之一时，应进行型式试验：

——新产品投产或者产品转厂生产的试制、定型鉴定；

——产品结构、材料、工艺、参数有较大改变，可能影响产品性能；

——产品停产两年后又恢复生产；

——出厂检验与最近一次型式检验结果有较大差异；

——国家质检部门及产品认证机构要求型式检验。

7.3.2 抽样按GB/T 2828.1中的正常检验一次抽样方案，采用特殊检验水平S-1，通常每批产品中抽检2台。采用随机抽样方法。抽取的样机应是企业近1年内生产的、未经使用的合格产品。在工厂抽样时，抽样母体量应不少于5台。在销售部门抽样时，母体量不受此限。

7.3.3  型式检验内容见表2。检验项目按其对产品的重要程度分为A类、B类、C类，检验项目分类见表2。

表2  检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 5.3.1、5.3.2 | √ | √ |
|  | 2 | 安全标志 | 5.3.3 | √ | √ |
|  | 3 | 安全防护 | 5.3.4 | √ | √ |
|  | 4 | 使用说明书 | 5.3.5 |  | √ |
|  | 5 | 电控装置 | 5.3.6 |  | √ |
|  | 6 | 可靠性 | 5.2.2 |  | √ |
| B | 1 | 热风温度 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 2 | 干燥强度 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 3 | 单位干燥面积生产率 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 4 | 工作噪声 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 5 | 空载机内温升速率 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 6 | 耗能量 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 7 | 轴承温升 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 8 | 生产率 | 5.2.2 |  | √ |
| C | 1 | 装配质量 | 5.1.4、5.1.5、5.1.6 |  | √ |
|  | 2 | 密封性能 | 5.1.7 |  | √ |
|  | 3 | 铸件质量 | 5.1.8 | √ | √ |
|  | 4 | 焊接质量 | 5.1.9 | √ | √ |
|  | 5 | 外观质量 | 5.1.10 | √ | √ |
|  | 6 | 表面涂漆质量 | 5.1.11 |  | √ |
|  | 7 | 产品标牌 | 8.1.1 |  | √ |

7.3.4  抽样检验的合格判定按表3的规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检样品的A,B,C各类不合格数均不超过湘应的可接收质量限，方可判定被检样机合格，否则判为不合格。

表3   抽样判定表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 6 | 8 | 7 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本数n | 2 |  |  |
| AQL |  |  |  |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7.4  购货检验

购货单位可按产品出厂检验项目复验产品质量，抽样方法及可接收质量限AQL值由供需双方按GB/T 2828.1的规定协商确定。

- 8  标志、包装、运输及贮存

8.1  标志

8.1.1 干燥机的标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌应固定在干燥机的明显部位，标牌上应标注

以下内容：

——执行标准代号；

——产品型号、名称：

——生产日期；

——主要参数；

——制造商名称、地址。

8.2  包装

8.2.1 产品包装应保证产品在正常装运过程中不致碰伤和受潮，如顾客有特殊要求，可由产品供需双方协商确定。

8.2.2 产品包装前应清理干净，未涂装的外露加工面应涂防锈油。

8.2.3 包装箱内应装有附件及随机文件：

——装箱单；

——产品合格证；

——产品说明书；

——三包凭证。

8.3  运输

产品在运输过程中应有防雨、防潮、防暴晒、防挤压、防机械损伤等措施。

8.4  贮存

产品应存放在干燥通风的库房内，应有防潮、防火、防机械损伤的措施。