农用压土机标准验证报告

湖南三一华源机械有限公司质保部

2022年3月14日

目     录

试验结论  ………………………………………………………………2

- 一﹑测试对象…………………………………………………………3

- 1、性能指标…………………………………………………3

- 二、测试依据…………………………………………………………6

- 三﹑测试条件……………………………………………………7

- 1、性能检测期间的环境条件………………………………………7

- 2、检测用仪器设备…………………………………………………7

- 3、检测场地………………………………………………………7四、测试结果……………………………………………………8

- 1、行驶性能试验 …………………………………………………8

- 2、噪声试验 ……………………………………………………11

- 3﹑振动试验 ……………………………………………………11

- 4、减振、舒适性能试验 ………………………………………15

- 5、试验验证人员 ………………………………………………16

| 产品名称 | 农用压土机 | 生产日期 | 2022年3月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | SSR120/SSR100系列单钢轮压土机 STR130/STR100/STR50/SZR50/STR30/SZR30系列双钢轮压土机 |  |  |
| 检测场地 | 三一重工股份有限公司 | 检测时间 | 2022年3月 |
| 检测依据 | 《自行式农用压土机》 | 检测项目 | 物理尺寸检测 性能检测 |

试验结论：

依据《自行式农用压土机》标准要求，随机选取我司当月生产的农用压土机库存设备，测试重量、分配重量等；测试频率、振幅和激振力等压实性能；测试行驶速度、制动距离、最小转弯半径和爬坡能力等机动性能，均符合要求。

主检：李彬      审核:王喜明      批准:王成国

一、测试对象

- 1、性能指标

| 产品型号 技术参数 |  |  |  |  | SSR120C-10 |  | SSR120AC-8 |  | SSR100C-10 |  | SSR100AC-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 载 荷 参 数 | 工作质量 |  | kg |  | 12000 |  | 12000 |  | 10000 |  | 10000 |  |
|  | 前轮分配质量 |  | kg |  | 7000 |  | 6000 |  | 5700 |  | 5000 |  |
|  | 后轮分配质量 |  | kg |  | 5000 |  | 6000 |  | 4300 |  | 5000 |  |
|  | 前轮静线载荷 |  | N/cm |  | 329 |  | 282 |  | 268 |  | 268 |  |
|  | 后轮静线载荷 |  | N/cm |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 压 实 机 构 参 数 | 振动频率 |  | Hz |  | 32/36 |  | 32/36 |  | 30/30 |  | 30/30 |  |
|  | 名义振幅 |  | mm |  | 1.8/0.9 |  | 1.8/0.9 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |
|  | 激振力 |  | kN |  | 280/170 |  | 280/170 |  | 246/124 |  | 246/124 |  |
| 机 动 性 能 参 数 | 行驶速度(高速) |  | km/h |  | 12.5 |  | 9 |  | 12.5 |  | 9 |  |
|  | 行驶速度(低速) |  | km/h |  | 6 |  | 5.5 |  | 6 |  | 5.5 |  |
|  | 爬坡能力 |  | % |  | 50 |  | 40 |  | 50 |  | 40 |  |
|  | 转向角度 |  | ° |  | ±35 |  | ±35 |  | ±35 |  | ±35 |  |
|  | 摇摆角度 |  | ° |  | ±12 |  | ±12 |  | ±12 |  | ±12 |  |
|  | 最小转弯外直径 |  | mm |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  | 11600 |  |
| 产品型号 技术参数 |  |  |  | SSR120C-HT |  | SSR120C-8 |  | STR100C-8C |  | STR130C-8C |  |  |
| 质 量 载 荷 参 数 | 工作质量 | kg |  | 12000 |  | 12000 |  | 10500 |  | 13000 |  |  |
|  | 前轮分配质量 | kg |  | 7000 |  | 7000 |  | 5250 |  | 6500 |  |  |
|  | 后轮分配质量 | kg |  | 5000 |  | 5000 |  | 5250 |  | 6500 |  |  |
|  | 前轮静线载荷 | N/cm |  | 329 |  | 329 |  | 271 |  | 298 |  |  |
|  | 后轮静线载荷 | N/cm |  | / |  | / |  | 271 |  | 298 |  |  |
| 压 实 机 构 参 数 | 振动频率 | Hz |  | 32/36 |  | 32/36 |  | 50/61 |  | 50/61 |  |  |
|  | 名义振幅 | mm |  | 1.8/0.9 |  | 1.8/0.9 |  | 0.75/0.3 |  | 0.67/0.31 |  |  |
|  | 激振力 | kN |  | 280/170 |  | 280/170 |  | 140/94 |  | 169/119 |  |  |
| 机 动 性 能 参 数 | 行驶速度(高速) | km/h |  | 10 |  | 10 |  | 11.5 |  | 11.5 |  |  |
|  | 行驶速度(低速) | km/h |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  |
|  | 爬坡能力 | % |  | 50 |  | 50 |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 转向角度 | ° |  | ±35 |  | ±35 |  | ±33 |  | ±33 |  |  |
|  | 摇摆角度 | ° |  | ±12 |  | ±12 |  | ±8 |  | ±8 |  |  |
|  | 最小转弯外直径 | mm |  | 11915 |  | 11915 |  | 13530 |  | 14000 |  |  |

| 产品型号 技术参数 |  |  | STR30C-8 | SZR30C-8 | STR50C-8 | SZR50C-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 载 荷 参 数 | 工作质量 | kg | 3000 | 2900 | 4500 | 4500 |
|  | 前轮分配质量 | kg | 1450 | 1400 | 2250 | 2250 |
|  | 后轮分配质量 | kg | 1550 | 1500 | 2250 | 2250 |
|  | 前轮静线载荷 | N/cm | 118 | 155 | 160 | 160 |
|  | 后轮静线载荷 | N/cm | 126 | / | 160 | / |
| 压 实 机 构 参 数 | 振动频率 | Hz | 55/67 | 55/67 | 50/60 | 50/60 |
|  | 名义振幅 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 激振力 | kN | 46/28 | 46/28 | 68/50 | 68/50 |
| 机 动 性 能 参 数 | 行驶速度(高速) | km/h | 11 | 11 | 12 | 12 |
|  | 行驶速度(低速) | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 爬坡能力 | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 转向角度 | ° | ±30 | ±30 | ±32 | ±32 |
|  | 摇摆角度 | ° | ±6 | ±6 | ±8 | ±8 |
|  | 最小转弯外直径 | mm | 7050 | 7050 | 8564 | 8564 |

- 二、测试依据

- 试验方法标准

**************《自走式农用压土机》

GB/T13328-2005《压土机通用要求》

GB/T 16710-2010《土方机械噪音限值标准》

GB/T4478—1995《振动压土机性能试验方法》

JG/T5076.2—1996《振动压土机减振系统检验规范》

Q/OKTW 007-2005《三一重工股份有限公司企业标准》

Q/OKTW 031-2005《三一重工股份有限公司企业标准》

- 三、测试条件

- 1、性能检测期间的环境条件

- 2022年3月15日，天气晴，15～29℃

- 2、检测用仪器设备

德维创数据采集仪、噪音计、拉力计、压力传感器、加速度传感器、卷尺

- 3、检测场地

- 华源路机试验场

- 四、测试结果

- 1、行驶性能试验

- 试验项目：1、行驶速度测定见表1；2、最小转弯直径测定见表2；；3、坡道停车制动试验见表3；4、爬坡试验测定结果见表4。

- 表1  行驶速度测定结果

| - 项 目 |  | - SSR120/100AC-8行驶速度测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 设计值 | - 测试值 |
| - 前进 | - Ⅰ档速度km/h | - 5.5 | - 5.46 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 9 | - 8.93 |
| - 后退 | - Ⅰ档速度km/h | - 5.5 | - 5.51 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 9 | - 8.91 |

| - 项 目 |  | - SSR120/100C-10行驶速度测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 设计值 | - 测试值 |
| - 前进 | - Ⅰ档速度km/h | - 6 | - 5.93 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 12.5 | - 12.31 |
| - 后退 | - Ⅰ档速度km/h | - 6 | - 6.01 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 12.5 | - 12.45 |

| - 项 目 |  | - SSR120C-HT/120C-8行驶速度测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 设计值 | - 测试值 |
| - 前进 | - Ⅰ档速度km/h | - 6.2 | - 6.18 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 10 | - 9.91 |
| - 后退 | - Ⅰ档速度km/h | - 6.2 | - 6.11 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 10 | - 10.1 |

| - 项 目 |  | - STR100/130C-8C行驶速度测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 设计值 | - 测试值 |
| - 前进 | - Ⅰ档速度km/h | - 6.5 | 6.5 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 11.5 | 11.13 |
| - 后退 | - Ⅰ档速度km/h | - 6.5 | 6.43 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 11.5 | 11.27 |

| - 项 目 |  | - STR30/SZR30C-8行驶速度测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 设计值 | - 测试值 |
| - 前进 | - Ⅰ档速度km/h | - 6 | - 5.93 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 11 | - 10.98 |
| - 后退 | - Ⅰ档速度km/h | - 6 | - 6.03 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 11 | - 11.05 |

| - 项 目 |  | - STR50/SZR50C-8行驶速度测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 设计值 | - 测试值 |
| - 前进 | - Ⅰ档速度km/h | - 6 | - 5.97 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 12 | - 11.83 |
| - 后退 | - Ⅰ档速度km/h | - 6 | - 5.91 |
|  | - Ⅱ档速度km/h | - 12 | - 11.97 |

- 表2  最小转弯直径测定结果

| - 项 目 |  | - 最小转弯直径测试值mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 设计值 | - 测试值 |
| - SSR120/100AC-8 | - 左转 | - 11600 | - 11653 |
|  | - 右转 | 11600 | - 11573 |
| - SSR120/100C-10 | - 左转 | 11600 | - 11653 |
|  | - 右转 | 11600 | - 11573 |
| - SSR120C-HT/120C-8 | - 左转 | - 11915 | - 11879 |
|  | - 右转 | - 11915 | - 11934 |
| - STR100/130C-8C | - 左转 | - 13530/14000 | - 13499/13985 |
|  | - 右转 | - 13530/14000 | - 13499/13985 |
| - STR30/SZR30C-8 | - 左转 | - 7050 | - 6983 |
|  | - 右转 | - 7050 | - 7016 |
| - STR50/SZR50C-8 | - 左转 | - 8564 | - 8439 |
|  | - 右转 | - 8564 | - 8612 |

- 表3制动试验测定结果

| 测试型号 | 工况 |  | 国标值(m) | 测试值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSR120/100AC-8 | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.33/2.28 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 4.97/4.89 |
| SSR120/100C-10 | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.31/2.25 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 4.98/4.79 |
| SSR120C-HT/120C-8 | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.37/2.35 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 5.05/5.1 |
| STR100/130C-8C | I档 | 行驶制动 | ≤2.4 | 2.1/2.4 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤5.3 | 4.93/5.04 |
| STR30/SZR30C-8 | I档 | 行驶制动 | ≤1.2 | 0.73/0.69 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤4 | 2.3/2.18 |
| STR50/SZR50C-8 | I档 | 行驶制动 | ≤1.2 | 1.05/0.98 |
|  | II档 | 行驶制动 | ≤4 | 2.76/269 |

- 压土机通用要求GB/T13328-2005：停车和行车制动系统应保证压土机在20%的坡道上制动停车后10min内不应有下滑现象。

- 表4 爬坡试验测定结果

| 项 目 | 设计值 | 测试值 |
| --- | --- | --- |
| SSR120/100AC-8爬坡能力，% | 40% | 不打滑 |
| SSR120/100C-10爬坡能力，% | 50% | 不打滑 |
| SSR120C-HT/120C-8爬坡能力，% | 50% | 不打滑 |
| STR100/130C-8C爬坡能力，% | 30% | 不打滑 |
| STR30/SZR30C-8爬坡能力，% | 30% | 不打滑 |
| STR50/SZR50C-8爬坡能力，% | 30% | 不打滑 |

2、噪声试验

- 试验项目： 测定机外环境的噪声见表5。

- 表5 噪声检测结果（土方机械噪音限值标准GB/T 16710-2010）

| - 测试型号 | - 项目 | - 设计值 | - 测试值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSR120/100AC-8 | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 108.5db(A) |
| SSR120/100C-10 | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 108.5db(A) |
| SSR120C-HT/120C-8 | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 109db(A) |
| STR100/130C-8C | 机外辐射噪音 | ≤110db(A) | 109.5db(A) |
| STR30/SZR30C-8 | 机外辐射噪音 | ≤108db(A) | 107db(A) |
| STR50/SZR50C-8 | 机外辐射噪音 | ≤108db(A) | 107db(A) |

- 3﹑振动试验

- 试验项目：测定压土机前后振动轮的振动频率、振幅

- 试验方法：按GB/T4478—1995《振动压土机性能试验方法》规定执行。

试验结果：振动频率及加速度测定结果见表6，振动频率及振幅测定结果见表6，前后轮的振幅分布图见图1~图2。（振动参数测点位置见图1~图2）。

表6振动频率及振幅测定结果

| 频率及振幅项目 |  | SSR100C-10/100AC-8（从左侧到右侧）测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 30/2.0 | 29/1.8 | 29.1/1.9 | 28.5/1.9 | 29/1.9 | 29/2.0 | 29/2.0 | 29/1.9 |
|  | 30/1.0 | 29/0.8 | 29.1/0.9 | 28.5/0.9 | 29/0.9 | 29/1.0 | 29/1.0 | 29/1.0 |

| 频率及振幅项目 |  | SSR120C-10/120AC-10（从左侧到右侧）测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 32/1.8 | 31/1.8 | 32/1.9 | 31/1.9 | 32/1.9 | 31/1.8 | 32/1.8 | 31/1.8 |
|  | 36/0.9 | 35/0.8 | 36/0.9 | 35/0.9 | 35/0.9 | 36/0.8 | 35/0.8 | 35/0.9 |

| 频率及振幅项目 |  | SSR120C-HT/120C-8（从左侧到右侧）测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 32/1.8 | 31/1.8 | 32/1.9 | 31/1.9 | 32/1.9 | 31/1.8 | 32/1.8 | 31/1.8 |
|  | 36/0.9 | 35/0.8 | 36/0.9 | 35/0.9 | 35/0.9 | 36/0.8 | 35/0.8 | 35/0.9 |

| 频率及振幅项目 |  | STR100C-8C（从左侧到右侧）测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 50/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.3 | 60/0.29 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |
| 后轮 | 50/0.75 | 49/0.74 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.3 | 60/0.3 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |

| 频率及振幅项目 |  | STR130C-8C（从左侧到右侧）测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 50/0.69 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.31 | 60/0.29 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |
| 后轮 | 50/0.69 | 49/0.74 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.73 | 49/0.75 | 49/0.74 |
|  | 61/0.31 | 60/0.3 | 61/0.28 | 61/0.29 | 60/0.28 | 61/0.29 | 60/0.29 | 60/0.29 |

| 频率及振幅项目 |  | STR30/SZR30C-8（从左侧到右侧）测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 55/0.5 | 54/0.45 | 56/0.55 | 55/0.5 | 55/0.55 | 54/0.45 | 55/0.5 | 50/0.5 |
|  | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 65/0.5 | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 67/0.5 |
| 后轮 | 55/0.5 | 54/0.45 | 56/0.55 | 55/0.5 | 55/0.55 | 54/0.45 | 55/0.5 | 50/0.5 |
|  | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 65/0.5 | 67/0.5 | 67/0.5 | 66/0.5 | 67/0.5 |

| 频率及振幅项目 |  | STR50/SZR50C-8（从左侧到右侧）测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 频率/振幅 设计值Hz/mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |
| 前轮 | 50/0.5 | 49/0.45 | 51/0.5 | 50/0.55 | 49/0.5 | 51/0.45 | 50/0.55 | 50/0.5 |
|  | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.55 | 60/0.45 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 |
| 后轮 | 50/0.5 | 49/0.45 | 51/0.5 | 50/0.55 | 49/0.5 | 51/0.45 | 50/0.55 | 50/0.5 |
|  | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.55 | 60/0.45 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 | 60/0.5 |

图1：前轮振动参数测点布置图

图2：后轮振动参数测点布置图

4、减振、舒适性能试验

试验项目：测定压土机振动与舒适性能。

试验方法：按JG/T5076.2—1996《振动压土机减振系统检验规范》规定执行。

试验结果：振动与舒适性测定结果见表8

表8 压土机振动与舒适性能测定表

| - 项目 | - 级别 |
| --- | --- |
| SSR120/100AC-8压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| SSR120/100C-10压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| SSR120C-HT/120C-8压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| STR100/130C-8C压土机振动与舒适性能 | 良好级 |
| STR30/SZR30C-8压土机振动与舒适性能 | 许可级 |
| STR50/SZR50C-8压土机振动与舒适性能 | 许可级 |

说明：级别分为优秀级、良好级、许可级、可容忍级、不可容忍级5级。

5、试验验证人员

黄芝亮、雷发荣、严俊、李铮