- 标准验证报告

标 准 代 号：       T/HNNJ 000X-202X

产 品 名 称：   梅花牌7YL-3000型履带运输机

检 验 类 别：          标准验证

标准项目组

- 标准验证报告

共3页第1页

| 产品名称 | 履带运输机 |  | 商标 | / |  | 规格型号 | 梅花牌7YL-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期/批号 | / |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位名称及联系电话 | / |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位名称 及联系电话 | / |  |  |  |  |  |  |
| 任务来源 | 标准验证 |  |  |  |  |  |  |
| 抽样日期 | / | 抽样人员 | / |  | 样品到达日期 |  | / |
| 样品数量 | 1台 | 抽样基数 | / |  | 检查封样人员 |  | / |
| 样品等级 | 试制品 | 抽样单编号 | / |  | 封样状态 |  | 完好 |
| 检验依据 | T/HNNJ 000X-202X 履带运输机 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 按T/HNNJ 000X-202X 履带运输机规定的试验方法对7YL-3000型履带运输机进行检验，所检项目达到T/HNNJ 000X-202X的要求。 签发日期：2022年3月20日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：肖波涛                                 审核：章鑫

- 标准验证报告

共3页  第 2 页

1．检验设备及测试仪器

| 序号 | 型 号 名 称 | 序号 | 型 号 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM1-010型电子秒表 |  |  |
| 2 | 地磅 |  |  |
| 3 | 角度仪 |  |  |
| 4 | 7.5m钢卷尺 |  |  |
| 5 | 30m布卷尺 |  |  |
| 6 | 秒表 |  |  |
| 7 | 声级计 |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

2．检验环境条件

| 序号 | 项 目 名 称、内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 天气：阴 |
| 2 | 气温：24.0℃ |
| 3 | 道路：坡度不大于1% |

- 标准验证报告

共 3页 第 3 页

3．检验结果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高速度 | km/h | ≤16 | 12 | + |
| 2 | 制动距离 | m | ≤1.5 | 1.3 | + |
| 3 | 动态环境噪声 | dB(A) | ≤86 | 86 | + |
| 4 | 驾驶员操作位置噪声 | dB(A) | ≤95 | 95 | + |
| 5 | 驻车制动 | （゜） | ≥45 | 45 | + |
| 6 | 侧倾稳定性 | （゜） | ≥35 | 35 | + |
| 7 | 货箱举升角度 | （゜） | ≥45 | 45 | + |
| 8 | 货箱举升时间 | s | ≤20 | 4 | + |
| 9 | 爬坡能力 | % | ≥30 | 30 | + |
| 10 | 最小离地间隙 | mm | ≥300（说明书要求） | 300 | + |
| 11 | 最高档最低稳定车速与规定值比 | % | ≤40 | 36 | + |
| 12 | 直线行驶性能 | m | ≤6 | 5 | + |
| 13 | 货箱自降 | % | ≤5 | 0 | + |
| 14 | 最小转向圆直径 |  | ≤9（说明书要求） | 8 | + |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

备注：1、上列标准要求值、实测值有数据的都要用数据表示；

2、若产品无某项检验项目要求，用“/”表示；

3、判定栏用“+”、“－”表示，“+”表示合格，“－”表示不合格。