- 标准验证报告

标 准 代 号：       T/HNNJ 000X-202X

产 品 名 称： 6MT-300小型面条加工成套设备

检 验 类 别：          标准验证

标准项目组

- 标准验证报告

共3页第1页

| 产品名称 | 小型面条加工成套设备 |  | 商标 | / |  | 规格型号 | 6MT-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期/批号 | / |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位名称及联系电话 | / |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位名称 及联系电话 | / |  |  |  |  |  |  |
| 任务来源 | 标准验证 |  |  |  |  |  |  |
| 抽样日期 | / | 抽样人员 | / |  | 样品到达日期 |  | / |
| 样品数量 | 1台 | 抽样基数 | / |  | 检查封样人员 |  | / |
| 样品等级 | 试制品 | 抽样单编号 | / |  | 封样状态 |  | 完好 |
| 检验依据 | T/HNNJ 000X-202X 小型面条加工成套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 按T/HNNJ 000X-202X规定的试验方法对6MT-300小型面条加工成套设备进行检验，所检项目达到T/HNNJ 000X-202X的要求。 签发日期：2022年4月5日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：龚柏和                                 审核：彭彩莲

- 标准验证报告

共3页  第 2 页

1．检验设备及测试仪器

| 序号 | 型 号 名 称 | 序号 | 型 号 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM1-010型电子秒表 |  |  |
| 2 | 500kg磅秤 |  |  |
| 3 | 7.5m钢卷尺 |  |  |
| 4 | 30m布卷尺 |  |  |
| 5 | 秒表 |  |  |
| 6 | 声级计 |  |  |

2．检验环境条件

| 序号 | 项 目 名 称、内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 天气：阴 |
| 2 | 气温：24.0℃ |
| 3 | 相对湿度：84% |
| 4 | 电压：376V |

- 标准验证报告

共 3页 第 3 页

3．检验结果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产能力 | kg/h | ≥300 | 313 | + |
| 2 | 吨面耗电 | kW.h/t | ≤45 | 40 | + |
| 3 | 粉尘浓度 | mg/m3 | ≤8 | 7.8 | + |
| 4 | 噪声 | dB(A) | ≤85 | 84.5 | + |
| 5 | 轴承温升 | ℃ | ≤30 | 20 | + |
| 6 | 未切透率 | % | ≤0.8 | 0.6 | + |
| 7 | 生断条率 | % | ≤1.8 | 1.5 | + |
| 8 | 面条质量 | / | 应符合GB/T 40636的要求 | 符合 | + |
| 9 | 接地电阻 | Ω | ≤0.1 | 0 | + |
| 10 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 | 82 | + |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

备注：1、上列标准要求值、实测值有数据的都要用数据表示；

2、若产品无某项检验项目要求，用“/”表示；

3、判定栏用“+”、“－”表示，“+”表示合格，“－”表示不合格。