附件：

# 湖南省水稻生产农机节本降耗           绿色增效技术

湖南省农机事务中心

2022年4月

为帮助农机合作社、家庭农场、种粮大户降低水稻生产成本，提升种粮比较效益，促进粮食丰产丰收，确保粮食安全。我中心本着“节约就是增效、减损就是增收”的理念，引导种粮主体利用现有成熟先进农机技术和高效精准农机作业优势，在耕整地、播种、栽植、施肥、打药、收获、烘干、机型选择等多个环节，充分挖掘水稻生产节本降耗潜力，多维度减少水稻生产人力成本和物耗成本，最大限度实现种粮增产增收增效。重点推介以下6项水稻农机节本降耗绿色增效技术：

一、机械精量播种节约用种技术

农民朋友在传统操作中，为保证水稻丰产所需的基本苗，往往走入“多用种、多丰产”的误区，杂交稻用种量高达3kg，常规稻用种量高达6～7.5kg，造成不必要的浪费。大力推广水稻机械精量播种技术，既可以保证水稻丰产所必需的基本苗，又可以减少用种量，节约用种成本。

机械精量印刷播种大苗机插技术。杂交稻播种可控制每穴1～2粒种，亩用种量减少到1～1.5kg。先用种子清选机将种子精选干净，再利用印刷播种机，将水稻种子（包衣后）通过淀粉胶均匀分布在播种纸上，采用《精量无盘分层水稻机插育秧技术要点》的方法育秧。

硬盘或大钵体软盘精量机播技术：杂交稻播种可控制每穴2～3粒种，亩用种量减少到1.5～2 kg；常规稻播种可控制每穴3～4粒种，亩用种量减少到4kg左右。先用种子清选机将种子精选干净，再利用播种流水线，将种子精量均匀播种在硬盘或大钵体软盘孔穴内，分别按《水稻硬盘机插育秧技术规范》、《水稻大钵体机插育秧技术要点》的方法育秧。

机抛软盘精量机播技术。杂交稻播种可控制每穴2～3粒种，亩用种量减少到1.5～2 kg；常规稻播种可控制每穴3～4粒种，亩用种量减少到4kg左右。先用种子清选机将种子精选干净，再利用播种流水线，将种子精量均匀播种在机抛软盘穴孔内，采用《水稻机抛育秧技术规范》和技术要点的方法育秧。

注：以上育秧技术规范及要点，可在湖南省农机合作社及用户服务系统“实用技术培训”板块下载。（系统网址：https://www.hnsnjjkzhpt.com:8083/coopms.web/#/）

二、机械深施配方肥节约用肥技术

农民朋友传统的化肥（主要指氮肥，下同）操作以撒施为主，往往因雨水冲刷容易随水流失或挥发，大大降低化肥利用效率。配方颗粒肥机械深施，在保证水稻产量不受影响的前提下，比传统化肥撒施可节约化肥20%左右，既可降低化肥使用成本，又可防止化肥流失影响农业生态环境。

机械平田同步深施肥技术。在耕整地平田环节，通过在耕整地平田机械上加装同步施肥机，将配方颗粒肥均匀深施在大田表土以下。

机插秧同步深施肥技术。在机插秧环节，通过在插秧机上加装同步施肥机，将配方颗粒肥均匀深施在大田表土以下。

三、无人飞机节约用药技术

农民朋友防治农作物病虫害，往往采用传统的喷雾机械喷药，存在喷施药液量、药剂量大、劳动强度高、施药效率低等问题。无人飞机施药属低容量喷雾，亩用药液量1～2升，可显著减少喷施药液量，能节约农药用量10%左右；无人飞机作业效率是传统人工施药的15～20倍，大大节省施药人工成本；无人飞机施药能够减少农药用量、提高作业效率、降低劳动强度，无人飞机是大面积集中连片规模化施药的先进机械。

四、机械收获减损技术

农民朋友水稻机械收获时，往往注重抢时间和图进度快，过早过晚收割，收割速度过快，都会造成到手的稻谷损失增大。利用机械收获减损技术，采用适时适量收获，规范机械参数调整，规范收获操作速度，可减少稻谷收获损失1个百分点，相当于不增加任何成本的情况下增产增收粮食1个百分点。适宜收获期，早籼稻为齐穗后25～30天，中籼稻为齐穗后30～35天，晚籼稻为齐穗后35～40天；易脱粒或株高110cm以上的水稻宜选择全喂入收割机，较难脱粒的水稻选择半喂入收割机，在作业前调整好参数；规范机械收割速度，必须挂作业档位进行有序收割，杜绝机手图快挂行进档收割作业。

五、机械烘干生物质燃料替代降耗技术

利用生物质颗粒燃料包括秸秆、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、木渣等农林废弃物，经过加工形成柱状颗粒环保燃料，采用生物质热烘炉燃烧，为水稻烘干机提供热能，从而替代燃煤炉为烘干机供热。烘干同样一仓稻谷生物质燃料比燃煤可减少成本20%以上，同时可减少谷物烘干燃煤带来的碳排放。

六、低能耗动力机械选型降耗技术

农民朋友往往为了图省事、图快，多选用大马力机械作业，既增加油耗，又对水田耕作层带来破坏。建议选择低能耗动力机械作业，在水稻生产作业条件相对较好的区域，尽量选用适宜马力机械，尽可能采用适合水田作业的履带行走机械，以节约用油，同时保护水田耕作层。