- 标准验证报告

标准代号：            T/HNNJ 000X-2022

产品名称：7YZ-200型电动履带式水果辅助采摘与转运平台

检验类别：               标准验证

标准项目组

- 标准验证报告

共3页第1页

| 产品名称 | 电动履带式水果辅助采摘与转运平台 |  | 商标 | / |  | 规格型号 | 7YZ-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期/批号 | / |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位名称及联系电话 | / |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位名称 及联系电话 | / |  |  |  |  |  |  |
| 任务来源 | 标准验证 |  |  |  |  |  |  |
| 抽样日期 | / | 抽样人员 | / |  | 样品到达日期 |  | / |
| 样品数量 | 1台 | 抽样基数 | / |  | 检查封样人员 |  | / |
| 样品等级 | 试制品 | 抽样单编号 | / |  | 封样状态 |  | 完好 |
| 检验依据 | T/HNNJ 000X-2022 电动履带式水果辅助采摘与转运平台 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 按T/HNNJ 000X-202X 电动履带式水果辅助采摘与转运平台规定的试验方法对7YZ-200型电动履带式水果辅助采摘与转运平台进行检验，所检项目达到T/HNNJ 000X-2022的要求。 签发日期：2022年6月15日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

编制：首元峰                                 审核：胡文武

- 标准验证报告

共3页  第 2 页

1．检验设备及测试仪器

| 序号 | 型 号 名 称 | 序号 | 型 号 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM1-010型电子秒表 |  |  |
| 2 | 500型磅称 |  |  |
| 3 | 坡度仪 |  |  |
| 4 | 电子天平 |  |  |
| 5 | 秒表 |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

2．检验环境条件

| 序号 | 项 目 名 称、内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 天气：晴 |
| 2 | 气温：28.5℃ |

- 标准验证报告

共 3页 第 3 页

3．检验结果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高前进速度 | km/h | ≤8 | 5 | + |
| 2 | 直线行驶稳定性 | m | ≤6 | 4.8 | + |
| 3 | 最大爬坡度 | （°） | ≥25 | 25 | + |
| 4 | 最小转向圆直径 | m | ≤6 | 5 | + |
| 5 | 遥控距离 | m | ≥500 | 510 | + |
| 6 | 侧翻稳定性（采摘台低位） | （°） | ≥35 | 35 | + |
| 7 | 翻稳定性（采摘台最高位） | （°） | ≥15 | 15 | + |
| 8 | 调平精度 | （°） | ≤2 | 1.5 | + |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

备注：1、上列标准要求值、实测值有数据的都要用数据表示；

2、若产品无某项检验项目要求，用“/”表示；

3、判定栏用“+”、“－”表示，“+”表示合格，“－”表示不合格。